Ausschreibungstext

Kunststoff-Lightbox KLN5

Abmessungen Gehäuse:

420 x 435 x 149mm (B x H x T)

Gehäuse Kunststoff halogenfrei, schlagfest, UV-beständig, Farbe RAL 7035 mit eingeschäumter Polyurethandichtung. Das Sicherungsmaterial wird unter einem schlagfesten Klarsichtfenster (12TE) spritzwassergeschützt eingebaut.

1/Kabelverschraubung M40 (Klemmbereich 18-32mm) - beigelegt

1/Kunststoff-CEE-Steckdose 5x32A 400V

2/Kunststoff-CEE-Steckdosen 5x16A 400V

4/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung

1/FI-Schutzschalter 4pol. 63/0,03A Typ A - max. Vorsicherung 63A

1/LS-Schalter 3pol. 32A

2/LS-Schalter 3pol. 16A

2/LS-Schalter 1pol. 16A

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		142365 - B#KLN5.HP31194G7.0,03.63.XF.SP.1M40.SCHNEIDER