Ausschreibungstext

Vollgummi Steckdosenverteiler

ÖVE-geprüft, nach EN61439 Teil 4

Abmessungen Gehäuse:

160 x 281 x 133 mm (B x H x T)

Gehäuse Vollgummi halogenfrei, bruchsicher, schlagfest, alterungsbeständig, keine Kondenswasserbildung, UV- & ozonbeständig mit eingeschäumter Polyurethandichtung

4-fach Wandbefestigung außerhalb des Verdrahtungsraumes abgeschottet

1/Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7-14mm) - oben inkl. Blindstopfen 
1/Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7-14mm) - unten

1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x16A 400V 
2/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		142425 - 7250.1.2.EKL.2M20.1BST