Ausschreibungstext

Vollgummi Aufbau-Steckdose

ÖVE geprüft

Abmessungen Gehäuse:

100 x 100 x 65 mm (B x H x T)

Gehäuse Vollgummi halogenfrei, bruchsicher, schlagfest, alterungsbeständig, keine Kondenswasserbildung, UV- & ozonbeständig mit eingeschäumter Polyurethandichtung

4-fach Wandbefestigung außerhalb des Verdrahtungsraumes abgeschottet

1/Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7-14mm) - unten

1/Schukosteckdose 16A 230V IP68 mit Bajonettverschluss

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		142483 - 1010.309.IP68.1M20.UNTEN