Ausschreibungstext

Unterflurverteiler VESUVIO

- Massiver Stahlguss-Runddeckel NW 600mm

- bis D 400kN

- Gasdruckfeder zum leichteren Öffnen

- Deckelverriegelung erfolgt automatisch durch Federstabsperre

- Kabelaustritts-Einschubstück im Schachtdeckelrahmen integriert (Kabelauslass 90 x 70mm)

Verteilerbefestigung: An der Deckelunterseite Nirosta-Montageplatte

Außenmaße Rahmen: Ø=850mm

Gesamthöhe: 635mm (ohne Betonring)

Material: Sphäroguss

Schachtdeckel inkl. Haupt- und Klemmverteiler anschlussfertig auf 1 Betonring H=500mm DN 600mm montiert.

Haupt- und Klemmverteiler Gehäuse aus Vollgummi, halogenfrei, bruchsicher, schlagfest, alterungsbeständig, keine Kondenswasserbildung, UV- & ozonbeständig mit eingeschäumter Polyurethandichtung.

4-fach Wandbefestigung außerhalb des Verdrahtungsraumes abgeschottet.

Klemmverteiler

Abmessungen: 360x250x173mm (ohne Einbauten)

2/Kabelverschraubungen M40 (Klemmbereich 18 - 32mm, Dichteinsätze mit Klemmbereich 13 - 26mm beigelegt) inkl. Blindstopfen

5/Universalklemmen 50qmm

Hauptverteiler

Abmessungen: 370x336x162mm (ohne Einbauten)

1/Flansch-Winkel-Anbauverschraubung M50 mit 2m Gifas-Proflexx Kabel H07RN-F 5x25qmm

1/Kabelverschraubung M16 (Deckelerdung)

1/Vollgummi-CEE-Steckdose 5x32A 400V

2/Vollgummi-CEE-Steckdosen 5x16A 400V

4/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung

1/FI-Schutzschalter 4pol. 80/0,03A Typ G/A

1/LS-Schalter 3pol. 32A

2/LS-Schalter 3pol. 16A

4/LS-Schalter 1pol. 16A

Max. Vorsicherung: 80A

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		142485 - T#UFE400.D600K.GU.77311947.80A.XF.3800.2M40.F&G