Ausschreibungstext

GIFAS Energiepoller RONDO 300 für Fix-Montage

Kappe schräg

Edelstahl V2A pulverbeschichtet anthrazitgrau (RAL 7016)

Außenmaße Poller: ø=304mm, H= ca. 1.150mm
Gewicht d. Pollers: ca. 45kg
Material: Edelstahl V2A
Oberfläche: pulverbeschichtet (anthrazitgrau RAL 7016)

Verschluss: Pollertüre mit 3-Punkt-Schwenkhebelverriegelung (für bauseitigen Halbzylinder) versperrbar

Verteiler Gehäuse aus Vollgummi, halogenfrei, bruchsicher, schlagfest, alterungsbeständig, keine Kondenswasserbildung, UV- & ozonbeständig mit eingeschäumter Polyurethandichtung.

4-fach Wandbefestigung außerhalb des Verdrahtungsraumes abgeschottet.

Steckdosenverteiler

Abmessungen: 600x200x110mm (ohne Einbauten)

2/Kabelverschraubungen M40 (Klemmbereich 18-32mm + Dichteinsätze mit Klemmbereich 13-26mm beigelegt) + Blindstopfen 
1/Kabelverschraubung M16 (optionales Heizband für optionalen Wasseranschluss) + Blindstopfen 
1/Hauptleitungsklemme 5pol. 16/25mm² 

1/Vollgummi-CEE-Kupplung 5x32A 400V
1/Vollgummi-CEE-Kupplung 5x16A 400V
6/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung

1/FI-Schutzschalter 4pol. 63/0,03A Typ A (max. Vorsicherung 63A)
1/LS-Schalter 3pol. 32A *C*
1/LS-Schalter 3pol. 16A *C*
6/LS-Schalter 1pol. 16A *C*
1/LS-Schalter 1pol. 4A *C*  (optionales Heizband für bauseitigen Wasseranschluss)

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		143198 - T#RONDO.300S.V2A.SHV.PB.RAL7016.2.3020.31967.63.XF.HZ.

1M16.2M40.F&G