Ausschreibungstext

Bodensteckdose FONTO 2000

mit Klappdeckel

Anwendung: Innenbereich

Außenmaße (L x B):  110 x 95 mm

Einbautiefe:  ca. 75 mm (Auslieferungszustand)

Nivellierbar: 72 - 79 mm

Einbauhöhe mit Nivillierfüßen: 88 - 130 mm

Einbauhöhe mit Gewindestiftverlängerung: 88 - 230 mm

Material: Aluminium natur

Farbe: Aluminium natur

Max. statistische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085: 20kN

- im versetzten Zustand nivelierbarer Rahmen (+/- 3mm)

zur einfachen Anpassung an das fertige Bodenniveau

- Bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit Klappdeckel

- im geschlossenen Zustand befahrbar

- im geschlossenen Zustand geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten (IP65)

- im gesteckten Zustand: nur für trockengepflegte Böden (IP20)

Bestückt mit 1/Schukosteckdose 16A 230V

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		840897 - FONTO.2000-2AG.309.M