Ausschreibungstext

Industrie-LED I-LED 5.28

LED-Leistung: 9x3W

Elektrische Leistung: 230VAC 0,11A

Betriebsspannung: 85-265VAC

Lichtstrom: 3000lm

CR-Index: Ra>80

Lichtaustrittswinkel: Flood (60°)

Ø LED Lebensdauer bei 20°C: >50.000h

Lichtstromverlust: <10%

LED Schaltfestigkeit: >1 Mio

Farbtemperatur: 6.500K coolwhite

Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +50°C

Material Gehäuse: Aluminium

Farbe: schwarz

Abdeckung: Kunststoffglas

Schutzart: IP67 / IP69

Schutzklasse Leuchte: I

Gewicht: 1,34kg

Abmessungen L x B x T: 170 x 120 x 95 mm

Anschlussleitung: 5m H05RN-F 3x1,0qmm mit Schukostecker

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		841081 - ILED5.28.FLOOD.85-265VAC