Ausschreibungstext

Zwischenklemmkasten inkl. ALU-Montageplatte
ÖVE-geprüft, Schutzisolation (Schutzklasse II), kondenswasserfrei

Abmessungen Gehäuse (ohne Anbauten):
300 x 200 x 110 mm (B x H x T)

Abmessungen Montageplatte (ohne Anbauten):

380 x 200 x 4 mm (B x H x T)

Gehäuse Vollgummi halogenfrei, bruchsicher, schlagfest, alterungsbeständig, keine Kondenswasserbildung, UV- & ozonbeständig mit eingeschäumter Polyurethandichtung.

4-fach Wandbefestigung außerhalb des Verdrahtungsraumes abgeschottet.

4/Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7 - 14mm)

3/Kabelverschraubung M25 (Klemmbereich 9 - 18mm)

6/Klemme ST2,5 TWIN grau

3/Klemme ST2,5 TWIN BLAU

1/Klemme ST2,5 TWIN PE

1/Klemme ST4 QUATTRO PE

1/Schirmschiene Flachkupfer 40x5mm + 1/Bohrung für KKS 35 M8 (Kabelschuh bauseits)

3/Leiteranschlussklemme AKZ35 auf Schirmschiene montiert

Verteiler vorbereitet (Verdrahtung und Ausschnitt) für den bauseitigen Einbau eines ÜSA mit 4 Teilungseinheiten.

Fabrikat:	GIFAS

EDV-Nr.:	139265

Artikel-Nr.:	3020.ÜSA.11ST.CU-SCH.4M20.3M25.7BST.MS.ALU.01