Ausschreibungstext

GIFAS LED-Feuchtraumwannenleuchte LineLED PRO-4

Eingangsspannung: 220-240 VAC / 176-260 VDC
Systemleistung: 45 W / 60 W / 80 W (3-stufig einstellbar) 
Lichtstrom: 45W = 5.850 - 6.300 lm
                  60W = 7.800 - 8.400 lm
                  80W = 10.400 - 11.200 lm
Systemeffizienz: 140 lm/W
Lichtfarbe: 3.000 K / 4.000 K / 5.000 K (einstellbar)
Abstrahlwinkel: 120°
CRI: Ra > 80
Lebensdauer: > 50.000 h
Schutzart: IP 65
Schutzklasse: I
Stoßfestigkeit: IK 08
Temperatureinsatzbereich: -20° C bis +40° C
Gehäusematerial: Polycarbonat grau
Abdeckung: Polycarbonat matt
Gewicht: ca. 1,75 kg
Abmessungen (LxBxH): 1500 x 79 x 68 mm 

- inkl. Durchgangsverdrahtung 5 x 2,5 qmm
- 2 Kabelverschraubungen im Lieferumfang enthalten
- inkl. Befestigungseinheiten für Deckenmontage

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		143402 –

LINELED.PRO4.45/60/80W.230V.3000/4000/5000K.1500MM.DV5X2,5.IP65