Ausschreibungstext

ecoPowerTrolley 8,9kWh

Mobiler Batteriestromverteiler

Mobiler Drehstrom für Baustellen, Veranstaltungen und professionelle Einsätze

- Flüsterleise, sauber und wartungsfrei

- Haushalts- und Drehstrom für Dauerlast und hohe Leistung

Abgangssteckdosen:

1/CEE 5x16A 400V

2/Schuko 16A 230V

Technische Daten Batterie:

Bruttokapazität: 8,9 kWh

Nettokapazität: 8 kWh

Zelltechnolgoie: Lithium-Ionen NMC (Nickel-Mangan-Cobalt-Oxide)

Lebenserwartung: bis zu 1'000 Zyklen, >70 % SoH

Lademethoden: 230 V (400 V Schnellladekabel optional erhältlich)

Ladezeit 230V: 5 Stunden

Ladezeit 400V: 2 Stunden (400 V Schnellladekabel optional erhältlich)

Technische Daten Leistungselektronik:

Max. Entladeleistung: 13 kw

Entladeleistung (kontinuierlich): 11kW

Max. Ladeleistung: 4,4kW

Kühlung: passiv

Technische Daten Bedienungsoberfläche:

Bedienung: Ein-Aus Knopf

Display: Touchscreen (TFT) für Informationen und Eingabe

Informationen: Ladezustand, Betriebsmodus, Ausgangsleistung, Ladeleistung, Betriebsdauer, Ladedauer

Warnungen: Über- und Untertemperatur, Ladezustand, Überlastung, Ausgangsleistungs-Reduktion, Not-Aus Zustand

Fehler: Über- und Untertemperatur, Überlastung, Unterspannung, fehlerhafte Komponenten, Isolationsfehler

Mechanische Daten:

Gesamtgewicht: 80kg

Abmessungen (LxBxH): 944x357x596mm

Temperaturbereich Ladung: 0°C bis +40°C

Temperaturbereich Entladung: -10°C bis +45°C

Lagertemperatur: Lagerung bis 3 Monate bei -10°C bis +45°C, >3 Monate bei 0°C bis +25°C

Schutzart IP65

Gehäuse: Aluminium und Kunststoffgehäuse

Sicherheit:

Batteriemanagementsystem (BMS): SIL2 Level

Sicherheitsfunktionen: Allpolige Trennung, Über- und Untertemperaturabschaltung, Über- und

Unterspannungsabschaltung, redundante Überstromabschaltung, patentierter Überstromschutz pro Batteriezelle, Isolationsüberwachung

Konformität: RoHS, CE

Zertifizierung: EN 62477-1, EN62040-1, UN38.3

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		145077 - ECO.POWER.TROLLEY.8,9kWh.1.2.SCHUKO.PARALELL.230V.400V