Ausschreibungstext

DeltaLUXX 2  250W 230V 120°

Hallentiefstrahler

Made in Germany

Eingangsspannung:  100-240 VAC (50/60Hz)

Lichtquelle: SMD-LEDs

Systemleistung: 270W

LED-Leistung: 250W

Lichtstrom:  37.530lm

System-Effizienz:  144lm/W

Lichtfarbe: 5.000K

Abstrahlwinkel:  120° - ohne Optiken

CRI (Farbwiedergabeindex):  Ra >80

Lebensdauer:  [L70/B10]> 80.000h

Schutzart:  IP65

Schutzklasse:  I

Stoßfestigkeit:  IK08

Dimmung:  1-10V, DALI (optional)

Temperatur Einsatzbereich: -30°C bis +45°C

Max. Oberflächentemperatur:  +90°C (geeignet zum Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten

D-Kennzeichnung: ja (max. Oberflächentemperatur 90°C)

Gehäuse:  Aluminiumdruckguss

Gehäuseoberfläche:  PTFE-beschichtet

Gehäusefarbe:  schwarz

Abdeckung:  PC Polycarbonat 3 mm

Gewicht:  ca. 9,5 kg

Maße (Durchmesser x H):  450 x 195 mm

maßgefertige, langlebige Wärmeleitfolie für eine dauerhaft zuverlässige Wärmeableitung der LED-Platine

Zertifizierungen

ENEC, CB, CE, D-Kennzeichnung, IK08

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		800295 - DELTALUXX.2.250W.230V.120°.PC.KLAR