Ausschreibungstext

GIFAS DeltaLUXX 2 HT 130W 230V 120°

Hochtemperaturstrahler

Made in Germany

Eingangsspannung:  100-277 VAC (50/60Hz)

Lichtquelle: SMD-LEDs

Systemleistung: 140W

LED-Leistung: 130W

Lichtstrom:  21.400lm

System-Effizienz:  153lm/W

Lichtfarbe: 5.000K

Abstrahlwinkel:  120° - ohne Optiken

CRI (Farbwiedergabeindex):  Ra >80

Lebensdauer:  [L70/B10] >50.000h

Schutzart:  IP65

Schutzklasse:  I

Stoßfestigkeit:  IK08

Dimmung:  nein

Temperatur Einsatzbereich: -30°C bis +70°C

Gehäuse:  Aluminiumdruckguss

Gehäuseoberfläche:  PTFE-beschichtet

Gehäusefarbe:  schwarz

Abdeckung:  PC Polycarbonat 3 mm

Gewicht:  ca. 9,5 kg

Maße (Durchmesser x H):  450 x 195 mm

maßgefertige, langlebige Wärmeleitfolie für eine dauerhaft zuverlässige Wärmeableitung der LED-Platine

Zertifizierungen

CE, IK08

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		800389 - DELTALUXX.2.130W.230V.120°.PC.KLAR.HT