Ausschreibungstext

GIFAS FlutLED Round 2 100-200W 120°
Hallentiefstrahler

Eingangsspannung: 100-240 VAC (50/60Hz)
Lichtquelle: SMD-LEDs
Systemleistung: 100W / 120W / 140W / 160W / 180W / 200W (6-stufig einstellbar)
Lichtstrom: 18.500lm - 37.000lm
System-Effizienz: ca. 185lm/W
Lichtfarbe: 4.000K
Abstrahlwinkel: 120°, symmetrisch
CRI (Farbwiedergabeindex):  Ra >80
Lebensdauer:  [L80/B10]> 100.000h
Schutzart: IP66
Schutzklasse: I
Stoßfestigkeit: IK08
Dimmung: optional über Zhaga-Sockel (Zhaga Book18 0-10V/12VDC)
Temperatur Einsatzbereich: -25°C bis +45°C
Gehäuse: Aluminiumdruckguss
Gehäusefarbe: schwarz
Abdeckung: ESG klar 5mm
Gewicht: ca. 6,5 kg
Maße (Durchmesser x H): 400 x 140 mm
inkl. 0,3m Zuleitung

Lieferumfang: Ringöse

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		800889 - FLUTLED.ROUND.2.100-200W.230V.120°.4000K