Ausschreibungstext

Bodensteckdose FONTO 4308

mit abnehmbarem Deckel

Anwendung: Innenbereich

Außenmaße (L x B):  119 x 119 mm

Einbautiefe:  ca. 83 mm (Auslieferungszustand)

Nivellierbar: 77 - 89 mm

Einbauhöhe mit Nivillierfüßen: 95 - 140 mm

Einbauhöhe mit Gewindestiftverlängerung: 95 - 240 mm

Ausnehmungstiefe für Bodenbelag: 7 mm

Material: Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig)

Farbe: Alufärbig eloxiert

Max. statistische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085: 20kN

- im versetzten Zustand nivelierbarer Rahmen (+/- 6mm)

zur einfachen Anpassung an das fertige Bodenniveau

- Bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit abnehmbaren Deckel

- Für 2 Einsätze 45 x 45 x 4 mm (zB.: Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB, etc.)

- Schutzhaube aus Karton zur Vermeidung von Beschädigungen

in der Bauphase (in der Verpackung integriert)

- im geschlossenen Zustand befahrbar

- im geschlossenen Zustand geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten (IP65)

- im gesteckten Zustand: nur für trockengepflegte Böden (IP20)

Fabrikat:	GIFAS Electric Gesellschaft m.b.H

Type: 		840766 - FONTO.4308-1EG